Temas de Instrumentación Electrónica. (2009)

Práctica 4

Problema 1:

Este esquema circuital es utilizado para la medición de temperatura con un sensor (Rs) tipo RTD, modelo 1PT100GN1020.

R, R1 y R2: Resistencias de valor a determinar con los siguientes parámetros:
	TC = 200 ppm/0C
	Tol. = 1%

Vo máximo =   5 volts

V: tensión de alimentación del puente a determinar.

1 - Asegúrese de entender "todas" las especificaciones de la hoja de datos del sensor. Enumere las que considere relevantes para el diseño.

Ídem con respecto a las especificaciones de los amplificadores indicados abajo.

2- Determine la máxima resolución (relación S/N a la salida) en la determinación de T para un rango de 0 a 400 grados centígrados y un ancho de banda de 1KHz para los siguientes casos:

a) Usando un amplificador LM725 (ver hoja de datos)

b) Evalúe cuantitativamente las ventajas de utilizar el amplificador de instrumentación AD 620. (ver hoja de datos).

Problema 2:

Por lo general, los circuitos de medición, procesamiento y control están físicamente alejados del proceso a monitorear. Dada la configuración resultante del problema anterior, 
a) determinar el valor de Vo cuando la temperatura ambiente ( NO la temperatura del sensor) varía entre 10 y 50 0C; 
b) evaluar la influencia de la longitud de los conductores que conectan el puente de medida (incluyendo su alimentación) con el circuito.

Problema 3:

El circuito representa un esquema para la medición remota de los esfurzos sobre una estructura y los valores estimados de los elementos de un modelo de interferencias. (falta agregar la resistencia de los conductores y sus acoplamientos a la fuente VN y a tierra, estimadas comouna capacidad de aprox. .2pF/m)

RG

Ciso

R

R

R

VN

Riso

V

VC

Rp

Cp

DVM

100m

VN: 220V – 50Hz

VC= 20V

DVM: voltímetro digital

Zi= 1Mohm

A. de banda= 100Hz

Riso=100Mohm

Ciso=30pF

Rp=10Mohm

Cp=.01uF.

R=?

RG=?

V=?

- Determinar los valores de los componentes del circuito (V, R; Rg)

- Calcular VCM y VD sobre el voltímetro  para determinar el CMRR necesario para una dada resolución.

- Calcular la S/N.

- Discutir alternativas para mejorar S/N (blindajes, guardas).

Hoja de datos LM725 (PDF)

Hoja de datos AD620 (PDF)
Glass Wire Wound Pt RTD 1PT100GN1020 (PDF)

STRAIN GAUGES (pdf)